DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

PROVA DE CONCEITO (PoC)
Laboratório de Informática Escolar

Alunos:

Daniel Marques – 20251000304

Bernardo Ezequiel – 20251000318

João Vigorito – 20251000151

Gustavo Almeida - 20251000191

Volta Redonda - RJ
2026

1. Introdução

As redes de computadores são fundamentais para o funcionamento de ambientes educacionais, permitindo a comunicação entre dispositivos, o compartilhamento de recursos e o acesso a serviços de rede. Neste trabalho foi desenvolvida uma Prova de Conceito (PoC) utilizando o Cisco Packet Tracer com o objetivo de simular a infraestrutura de rede de um laboratório de informática escolar.

A implementação contempla a interligação de computadores utilizados pelos alunos, um notebook destinado ao professor e uma impressora compartilhada em rede, proporcionando um ambiente funcional para atividades acadêmicas.

# 2. Objetivos

## 2.1 Objetivo geral

Projetar e implementar uma rede local (LAN) para um laboratório de informática utilizando o Cisco Packet Tracer.

## 2.2 Objetivos específicos

Interligar os computadores dos alunos e o notebook do professor.

Disponibilizar uma impressora compartilhada em rede.

Configurar um roteador wireless para acesso sem fio.

Realizar testes de conectividade entre os dispositivos.

Identificar e corrigir falhas físicas e lógicas na infraestrutura.

Documentar o processo de implementação e validação.

# 3. Descrição do cenário

O laboratório de informática é composto por um switch Cisco 2960-24TT, um roteador wireless HomeRouter-PT-AC, seis computadores destinados aos alunos, um notebook destinado ao professor e uma impressora compartilhada na rede local. Todos os equipamentos foram configurados para operar na mesma rede lógica.

# 4. Equipamentos utilizados

| Equipamento | Quantidade | Finalidade |
| --- | --- | --- |
| HomeRouter-PT-AC | 1 | Gateway da rede e acesso sem fio |
| Switch Cisco 2960-24TT | 1 | Interconexão dos dispositivos cabeados |
| Computadores dos alunos | 6 | Estações de trabalho |
| Notebook do professor | 1 | Estação móvel conectada por Wi-Fi |
| Impressora de rede | 1 | Recurso compartilhado |

# 5. Topologia da rede

Foi adotada a topologia em estrela, na qual os dispositivos cabeados são conectados ao switch central. O roteador também é conectado ao switch por uma porta LAN, permitindo a integração entre a rede cabeada e a rede sem fio.

## 5.1 Justificativa da escolha

Facilidade de manutenção e expansão.

Melhor organização da infraestrutura.

Identificação mais simples de falhas.

Isolamento de problemas em conexões individuais.

# 6. Plano de endereçamento IP

| Parâmetro | Valor |
| --- | --- |
| Rede | 192.168.0.0/24 |
| Máscara de sub-rede | 255.255.255.0 |
| Gateway padrão | 192.168.0.1 |
| Servidor DNS | 8.8.8.8 |

| Dispositivo | Usuário/Finalidade | Endereço IP | Máscara | Gateway |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Roteador | Gateway da LAN | 192.168.0.1 | 255.255.255.0 | Não se aplica |
| Impressora | Impressão compartilhada | 192.168.0.101 | 255.255.255.0 | 192.168.0.1 |
| PC1 | Aluno | 192.168.0.102 | 255.255.255.0 | 192.168.0.1 |
| PC2 | Aluno | 192.168.0.103 | 255.255.255.0 | 192.168.0.1 |
| PC3 | Aluno | 192.168.0.104 | 255.255.255.0 | 192.168.0.1 |
| PC4 | Aluno | 192.168.0.105 | 255.255.255.0 | 192.168.0.1 |
| PC5 | Aluno | 192.168.0.106 | 255.255.255.0 | 192.168.0.1 |
| PC6 | Aluno | 192.168.0.107 | 255.255.255.0 | 192.168.0.1 |
| Notebook | Professor | 192.168.0.108 | 255.255.255.0 | 192.168.0.1 |

# 7. Implementação da solução

Inserção dos equipamentos no espaço lógico do Cisco Packet Tracer.

Conexão dos seis PCs e da impressora ao switch.

Conexão do switch a uma porta LAN do roteador wireless.

Configuração da rede sem fio e associação do notebook ao SSID definido.

Configuração dos endereços IP, máscara, gateway e DNS.

Execução de testes de ping entre os dispositivos.

Identificação, diagnóstico e correção das falhas encontradas.

# 8. Testes de conectividade

Os testes abaixo devem ser registrados com o comando ping. A coluna Evidência pode ser preenchida com o número ou nome do print correspondente.

| Nº | Origem | Destino | Resultado | Evidência |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PC1 | PC2 | Sucesso | Print ____ |
| 2 | PC1 | PC3 | Sucesso | Print ____ |
| 3 | PC1 | Impressora | Sucesso | Print ____ |
| 4 | PC1 | Notebook | Sucesso | Print ____ |
| 5 | PC2 | Impressora | Sucesso | Print ____ |
| 6 | PC3 | Notebook | Sucesso | Print ____ |
| 7 | Notebook | PC1 | Sucesso | Print ____ |
| 8 | Notebook | Impressora | Sucesso | Print ____ |
| 9 | Notebook | Gateway 192.168.0.1 | Sucesso | Print ____ |
| 10 | PC1 | Gateway 192.168.0.1 | Sucesso | Print ____ |

# 9. Registro de falha física

| Item | Descrição |
| --- | --- |
| Falha identificada | O cabo entre o switch e o roteador foi conectado inicialmente na porta WAN/Internet do roteador. |
| Sintomas | O notebook conectado por Wi-Fi não se comunicava com a rede cabeada e o gateway não respondia aos testes de ping. |
| Diagnóstico | A inspeção física da topologia mostrou que o switch estava conectado à interface incorreta do roteador. |
| Correção | O cabo foi removido da porta WAN/Internet e conectado a uma porta LAN do roteador. |
| Resultado | A comunicação entre a rede cabeada, a rede sem fio e o gateway foi restabelecida. |

# 10. Registro de falha lógica

| Item | Descrição |
| --- | --- |
| Falha identificada | Gateway padrão configurado incorretamente como 192.168.1.254. |
| Causa | O endereço informado pertencia à rede 192.168.1.0/24, diferente da rede dos dispositivos 192.168.0.0/24. |
| Correção | Alteração do gateway padrão para 192.168.0.1, endereço LAN do roteador. |
| Resultado | O endereçamento ficou consistente e a comunicação com o roteador foi normalizada. |

# 11. Benefícios da solução

Compartilhamento de recursos entre os usuários.

Utilização da impressora em rede.

Conectividade sem fio para o notebook do professor.

Facilidade de manutenção e expansão.

Estrutura simples e adequada ao cenário acadêmico.

# 12. Limitações da Prova de Conceito

Ausência de VLANs.

Ausência de redundância de equipamentos.

Ausência de servidor dedicado.

Ausência de monitoramento centralizado.

Ausência de controle de acesso e políticas avançadas de segurança.

# 13. Conclusão

A Prova de Conceito desenvolvida no Cisco Packet Tracer atingiu os objetivos propostos, permitindo a comunicação entre os computadores dos alunos, o notebook do professor, a impressora de rede e o roteador. Durante o processo foram identificadas e corrigidas uma falha física e uma falha lógica, demonstrando a importância do planejamento, da inspeção das conexões e da validação do endereçamento IP.

Os testes de conectividade confirmaram o funcionamento da solução após as correções, validando a topologia como modelo básico para um laboratório de informática escolar.

# 14. Referências bibliográficas

TANENBAUM, Andrew S. Redes de Computadores. Pearson.

KUROSE, James F.; ROSS, Keith W. Redes de Computadores e a Internet: uma abordagem top-down. Pearson.

CISCO NETWORKING ACADEMY. Cisco Packet Tracer.

Material de apoio disponibilizado pelo professor da disciplina de Fundamentos de Redes.